ZH-Hub08-256产品规格书

产品特点

- 标准50P接口：支持中航全系50P接口。

- 连接简单：50P排线连接，转出标准HUB08接口。

详细参数

| 连接接口 | 标准50P |
| --- | --- |
| 适配范围 | 支持各种规格单双色。 |
| 带载接口 | 8个HUB08 |
| 最大功耗 | <1W |
| 工作温度 | -30°C~70°C |

硬件介绍

- 接口功能表

| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯 | 指示电源状态 | 红色常亮 |
| 2 | 标准50P | 连接控制卡50P输出 |  |
| 3 | HUB08口 | 8组HUB08数据接口 |  |

- 指示灯含义

电源指示灯：常亮表示已供电；

C、HUB08引脚定义

| 扫描信号 |  |  |  | 数据信号 |  | 控制信号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | G1 | G2 | LT | SK |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| GND | GND | GND | OE | R1 | R2 | GND | GND |
|  |  |  | 使能信号 | 数据信号 |  |  |  |

硬件尺寸图

单位：mm