# 中航环境监测系统使用说明书

### 一、硬件介绍以及通讯：

### 1，监测卡有许多接口，每个接口都有专门的用途，不同接口要与传感器一一对应，否则监测的数值就会不准确。传感器与接口的连接说明如下：

| 接口 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 485接口/CO2/甲醛传感器接口 |
| 2 | 温湿度传感器接口 |
| 3 | PM2.5/PM10传感器接口 |
| 4 | 风向传感器接口（必须和风速传感器器配套使用） |
| 5 | 风速传感器接口 |
| 6 | 噪声传感器接口 |
| 7 | 220V 50Hz交流电接口 |
| 8 | 网口Rj-45接口（选配） |
| 9 | 串口RS-232接口 |
| 10 | 串口RS-232接口 |
| 11 | 继电器接口（选配）（可用于控制电器开关） |

硬件连接示意图

### 通讯,

### 监测卡有两个232串口，在不用扩展的情况下，都是可以通讯的。所以一张监测卡，可以连接两张E5L环境字符卡。同时向他们发送环境数据。232串口通讯采用的是235交叉线，（2-3 3-2 5-5）。

串口通讯波特率：38400（默认），E5L环境字符卡串口默认的波特率：38400，如果E5L波特率修改了，会导致无法通讯。

## 二、软件操作步骤说明

- E5L环境字符卡需配套使用官网（www.zhonghangled.com）V6版本软件，支持网络、串口、U盘等多种通讯方式；

- 下面以常规P10显示屏宽度96高度48为例介绍一下操作步骤，请根据以下操作即可显示：

- 设置屏参

- 点击设置——屏幕设置——密码168，并设置相对应的参数，如果现场是网线或者串口是点击加载，待提示加载成功即可；如果是用U盘，直接点击关闭

- 发送字符分区，并设置分区特效（进入必须是静态显示），请按照截图设置

- 如果用U盘传输，请点击右上角U盘图标进行保存

- 发送成功以后，显示屏就会显示所需的检测分区

- 三、常见问题

- 4.1为什么显示屏字符分区区域显示断开连接？

- 这通常是串口线脱落或者松动所致，请检查连接

- 4.2 为什么显示屏字符分区区域显示无传感器数据？

- 这通常是环境监测卡的问题，请仔细检查环境监测卡是否连接了传感器是否松动，并确保传感器连接无误。

- 注意事项：

- 如遇到字符分区发送以后字体显示不全的，请参照专业版本操作说明下载相对应的字符字库