ZH-C1-4G规格书

功能简介

ZH-C1-4G是全彩系列工程款控制系统，其功能特点如下：

- 支持有线、3G、4G等接入互联网管理；

- 支持级联接收卡，实现了任意尺寸屏幕的支持；

- 支持2路网口输出，2路网口输出相同内容，互为热备份；

- 支持远程集群发布管理系统；

- 全系提供SDK开发包；

- 支持高清视频硬解码；

- 支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；

- 支持U盘直接播放视频和图片；

- 支持亮度定时调节；

- 支持节目顺序、定时播放；

- 支持DHCP自动获取IP地址；

- 支持紧急事件信息插播；

- 支持天气预报；

- 支持一键整屏测试；

- 支持485外接传感器（传感器需定制）；

- 支持手动开关机，定时开关机；

- 支持日志、屏幕状态查询；

- 支持多设备同步播放；

- 支持GPS接口（选配）；

- 支持云登陆动态验证，支持分组、分级、监控、审核等权限管理。

基本功能参数

| 系统参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 四核A53，1.5GHz |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 存储空间 | 8G（系统约占2.5G） |
| 带载面积 | 网口输出65万点 最大宽度：1920，最大高度：1360 |
| 支持分辨率（宽*高） | 480*1360 512*1280 576*1128 640*1024 768*860 800*800 960*680 1024*640 1120*576 1280*512 1440*448 1600*400 1760*368 1920*340 |
| 适配接收卡 | 支持中航全系接收卡 |
| 设备接口 |  |
| 多设备同步播放 | 支持GPS多设备同步播放 |
| 异步输入接口及数量 | 百兆网口*1,USB*1,3G/4G*1 |
| 输出接口及数量 | 千兆网口*2（两个网口输出内容一样，用作热备份），音频*1 |
| 支持媒体播放格式 |  |
| 节目、窗口 | 支持多节目顺序、定时等播放方式；支持窗口任意分区、叠加播放 |
| 视频格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式； 仅支持单视频窗口 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
| 音频格式 | MPEG(MP3)、AAC等 |
| 文本文档 | 支持软件编辑单行、多行、炫彩文本；支持导入TXT文档；支持2007或以上版本office的word、Excle、PPT等导入 |
| 其他功能 | 支持时钟、表盘、计时、天气预报（商业级）、流媒体等 |
| 管理及控制方式 |  |
| 软件 | 电脑软件：LEDPlayerV5；WEB |
| 节目更新通讯方式 | U盘导出，即插即播；支持100M网口直连或接入局域网发送； 云平台支持手动开关及自动开关机设置、时间校正、亮度设置、支持单独增加节目、清空节目等命令 |
| 模组文件 | 内置各大主流厂家单元板参数信息，可快速调试显示屏 |
| 亮度调整 | 可根据时间设置屏幕亮度；可根据环境亮度自动变化 |
| 遥控器 | 可通过软件遥控器功能控制播放音量、信号、素材等 |
| 集群方式 | 支持本地服务器集群；支持云服务器集群 |
| 设备安全 |  |
| 本地 | - 支持本地发送密码设定 |
| 云服务 | - 符合等保三级认证，使用阿里云服务器，云登录动态验证、U盾验证、短信验证码、短信通知、显示终端密码校验等多种机制、多管齐下确保显示数据安全无忧；支持分组、分级、监控、审核等权限管理。 |

输入输出接口排列和定义

硬件介绍

| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | 接入适配5V电源 | 任意接入一路 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 多功能按钮 | 整屏测试、清空节目 |  |
| 4 | USB接口 | 系统固件更新 | 非专业人士勿操作 |
| 5 | PC网口 | 连接电脑，配置参数，发送内容 |  |
| 6 | 音频输出口 | 连接外置有源功放 |  |
| 7 | USB接口 | 读取内容，扩展内存 |  |
| 8 | Micro-SIM卡槽 | 安装Micro-SIM卡 |  |
| 9 | 4G天线接口 | 连接4G天线 |  |
| 10 | GPS天线接口 | 连接GPS天线 |  |
| 11 | 4G模块 | 接收4G信号 |  |
| 12 | 千兆网口 | 连接接收卡 |  |
| 13 | 指示灯 | 红色电源指示灯 | 运行时常亮 |
|  |  | 绿色运行指示灯 | 运行时闪烁 |

工作条件

| 额定电压（V） | 5.0 | 最大值 | 6 | 最小值 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1.5 | 最大值 | 3.2 | 最小值 | 0.8A |
| 额定功耗（W） | 7.5 | 最大值 | 16 | 最小值 | 4 |
| 极限温度(℃) |  | 最大值 | 80 | 最小值 | -40 |
| 工作环境温度(℃) |  | 最大值 | 80 | 最小值 | -40 |
| 工作环境湿度(%） |  | 最大值 | 95 | 最小值 | 0 |

机械尺寸图

单位：mm