# ZH-A1规格书

功能简介

ZH-A1是一款应用于LED显示屏的异步全彩播放盒，支持外置于LED显示屏外部，具有USB、WIFI、网口等多种连接方式；支持播放视频、图片、动画、文本、时钟、计时等多种播放素材。支持PC电脑、手机控制，软件操作简单，功能齐全，适用于各种门店、商场、学校等领域的 LED显示屏。

# ZH-A1是全彩系列播放机控制系统，其功能特点如下：

- 支持级联接收卡，实现了任意尺寸屏幕的支持；

- 支持手机端（安卓+苹果）软件发送；

- 支持无线WiFi热点连接控制；

- 支持高清视频硬解码；

- 支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；

- 支持亮度调节；

- 支持节目顺序、定时播放；

- 支持UDP网络通讯协议；

- 支持DHCP自动获取IP地址；

- 支持一键整屏测试；

- 支持手动开关机，定时开关机；

基本功能参数

| 系统参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 四核CPU |
| 操作系统 | Linux |
| 存储空间 | 4G（可用3G） |
| 带载面积 | 网口输出65万点 最大宽度：8192、最大高度：2048 |
| 支持分辨率 | 自适应分辨率 |
| 适配接收卡 | 支持中航全系接收卡 |
| 设备接口 |  |
| 同步输入接口及数量 | 不支持同步 |
| 异步输入接口及数量 | 百兆网口*1,USB*1,WiFi*1 |
| 输出接口及数量 | 千兆网口*1,音频*1 |
| 支持媒体播放格式 |  |
| 节目、窗口 | 支持多节目顺序、定时等播放方式；支持窗口任意分区、叠加播放 |
| 视频格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式； |
| 图片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
| 音频格式 | MPEG(MP3)、AAC等 |
| 文本文档 | 支持软件编辑单行、多行、炫彩文本； |
| 其他功能 | 支持时钟、表盘、计时、图片时钟等 |
| 管理及控制方式 |  |
| 软件 | 电脑软件：LEDControlSystemV11；手机软件：LED魔宝异步 |
| 节目更新通讯方式 | U盘导出，自适应100M网口直连或接入局域网发送；WiFi AP模式 |
| 模组文件 | 内置各大主流厂家单元板参数信息，可快速调试显示屏 |
| SW按键 | 可通过SW按键切换播放节目 |
| 遥控器 | 可通过软件遥控器功能控制播放音量、信号、节目等 |
| 集群方式 | 支持本地服务器集群 |
| 设备安全 |  |
| 本地 | 支持本地发送密码设定 |

输入输出接口排列和定义

# 硬件介绍

## 前面板

## 后面板

| 序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC 5~12V接口 | 接入适配电源 |  |
| 2 | TEST测试按键 | 查看版本，测试屏幕，复位 | 多种测试模式 |
| 3 | LED网口 | 连接显示屏接收卡 |  |
| 4 | LAN网口 | 连接电脑或路由，配置参数，发送内容 |  |
| 5 | USB接口 | 读取内容 |  |
| 6 | AUDIO OUT音频输出 | 连接外置有源功放 |  |
| 7 | WiFi天线接口 | 连接WiFi天线 |  |
| 8 | SW键 | 切换设备内节目 |  |
| 9 | RUN指示灯 | 运行指示灯 | 正常：绿灯规律闪烁 |
|  | PWR指示灯 | 电源指示灯 | 正常：红灯常亮 |

# 工作条件

| 额定电压（V） | 12.0 | 最大值 | 12 | 最小值 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 0.4 | 最大值 | 2 | 最小值 | 1A |
| 额定功耗（W） | 5 | 最大值 | 6 | 最小值 | 3 |
| 极限温度(℃) |  | 最大值 | 70 | 最小值 | -30 |
| 工作环境温度(℃) |  | 最大值 | 70 | 最小值 | -30 |
| 工作环境湿度(%） |  | 最大值 | 95 | 最小值 | 0 |

机械尺寸图

单位：mm