[image: image5.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image7.jpg]KEY-/GNDx, | DATA_LED:,
N | ‘ \ GRS
KEY+N | AED+3V3:

SR \ 3, 3{)\-LJ?/




                                        《ZH-D24双卡接收卡产品规格书》

[image: image6.jpg]ch{j; COEHESR

LEP CONTROL $YSTEM

ZH-D24WE

E
= A

g

[m]%in
BAZHTA

Technical support platform




ZH-D24双卡接收卡

产品规格书
[image: image7.jpg]产品概述

    ZH-D24双卡接收卡是中航软件为满足LED行业工程项目而精心打造的一款产品。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！
[image: image1.png]12 Ji1 Ji0_J9

@D =

V5.29.05

Biesras 12

1 KC2)





产品特点

集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便；

默认双卡模式，接线更方便（接线图附图1）；
减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型；

支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏的控制带载；

单卡支持48组RGB信号输出；

支持超大带载面积；

先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

支持DC 3.8V~5.8V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

支持电源反接保护电路。
详细参数

	网口功能
	网口不分输入输出，任意交换使用

	卡间同步
	卡与卡之间实现纳秒级同步

	显示效果
	常规芯片的刷新率
静态：刷新率可达到16000Hz

1/8扫：刷新率可达到10000Hz    串行频率4.1MHz-31.25MHz

	灰度等级
	256～65536级灰度可调

	灰度补偿
	按照刷新扫描方式补偿

	OE控制
	精确到8纳秒的OE控制，使低灰控制更精确

	芯片支持
	常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片

PWM芯片支持ICN、LS、DP、SM、FM、MBI、SUM系列等上百种不同规格的芯片

	扫描方式
	常规扫描方式和高刷新拍照模式

	扫描类型
	静态到1/128扫描之间的任意扫描类型

	数据组数
	48组全彩数据

	箱体构造
	支持48组数据任意构造

	板卡尺寸
	长144.07mm，宽90.89mm     

	输入电压
	DC 3.8V~5.8V

	额定电流
	0.8A

	额定功耗
	4W

	工作温度
	-20℃至75℃


硬件介绍
[image: image2.png]= e e e e

12 Ji1 Ji0 J9 JB J7

Ji2 U1t





接口功能表

	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	电源输入1
	连接DC 3.8V~5.8V电源，为接收卡供电
	只需使用其中一个

	2
	电源输入2
	连接DC 3.8V~5.8V电源，为接收卡供电
	

	3
	HUB接口C1
	HUB75数据接口，J1~J10连接显示屏单元板
	C1 面对屏幕接左边模组

	4
	HUB接口C2
	HUB75数据接口，J1~J10连接显示屏单元板
	C2 面对屏幕接右边模组

	5
	电源指示灯
	指示电源状态
	红色

	
	信号指示灯
	指示信号传输状态
	绿色

	6
	外接接口
	指示灯与测试按键外接接口
	

	7


	网口A
	RJ45，用于传输网络信号
	双网口随意进出，系统智能识别

	
	网口B
	RJ45，用于传输网络信号
	

	8
	测试按钮
	自带测试程序，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示
	


指示灯含义
红色指示灯：灯亮表示已经通电。
绿色指示灯：亮、灭快速闪烁，说明数据信号传输正常。

HUB75E引脚定义
	数据信号
	扫描信号
	控制信号

	GD1
	空
	GD2
	E
	B
	D
	LAT
	GND

	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15

	RD1
	BD1
	RD2
	BD2
	A
	C
	CLK
	OE

	数据信号
	扫描信号
	控制信号


注： 板载HUB75接口带扫描E信号，支持32扫显示屏。

外接口引脚定义

尺寸孔位图 

单位mm

[image: image3.jpg]156

151

V5.29.05
J1

8lomwallool 8

(000000000 0000CO000O0

J2

J3

J3

J4
J4

5

JS

J

CNCNCNCRORCORCORE)
JJ00 00O

6

J6

J

CRCNCNCRORORCONC),
CECECECCNCXC)

7

J7

J

8

J8
J

EBHBEBE  BHEERAE

0000000000~ 0000000000~

oo
oo
oo
oo
oo
_H_m oS00 RIS

HEEEEHT

Ji2 J11 J10 J9

Ji12 J11 J10 J9





图1

[image: image4.png][+

B

44—

[ [ [ [ [

(@] — (V]
|| ® — | =~
alala 222
o |lofo SIS S
{ N AN I | I .3 .3
| N AN I | | I N AN |
r'y 7'y G 1) n}ﬁ
g % @ | |

- - -
~H —H

| i |
Y Y G ol d
Oy a3 | a3






































中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289

1

