# ZH-Z28L

# 4K二合一视频处理器

# 产品规格书

产品概述

- ZH-Z28L 4K二合一视频处理器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持HDMI/DP等高清信号8画面任意漫游输入；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持28路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4320像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

- 产品特点

- 支持丰富的输入接口：包括7路HDMI1.4和1路 HDMI 2.0/DP1.2二选一；

- 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；

- 设备最大带载面积：1820万点，最宽可达16384，最高可达4320点；

- 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；

- 支持8画面任意漫游；

- 支持音频输入输出；

- 支持亮度和色温调节；

- 支持低亮高灰；

- 支持标准网口中控对接；

- 28 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；

- 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；

- 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；

# 系统拓扑图

# 硬件介绍

- 接口功能表

## 前面板

液晶显示屏

开关

按键

旋钮

| 开关 | 电源开关 |
| --- | --- |
| 液晶显示屏 | 显示设备状态和操作界面 |
| 旋钮 | 按下表示进入菜单或确定，旋转移动光标或修改参数 |

| 按键部分说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1/1 | 4K信号HDMI或DP 1/数字1 | IN4/6 | HDMI 4/数字6 |
| IN2/2 | HDMI 2/数字2 | IN5/7 | HDMI 5/数字7 |
| IN3/3 | HDMI 3/数字3 | IN6/8 | HDMI 6/数字8 |
| IN7/4 | HDMI 7/数字4 | IN8/9 | HDMI 8/数字9 |
| WIN/5 | 窗口设置/数字5 | SCENE/0 | 场景列表/数字0 |
| PART | 局部键 | ESC | 返回（长按锁定/解锁） |

## 后面板

控制端

信号源输入

220V供电

信号输出端

| CONFIG/控制 |  | INPUT/输入 |  | OUTPUT/输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM | 中控对接串口 | HDMI IN 1 DP | 第1路4K信号HDMI或DP | LED*32 | 输出网口1--28 |
| ETH_CTR | 中控对接网口 | HDMI-IN2 | 第2路HDMI | AUDIO_OUT | 音频输出 |
| ANTENNA | 预留接口 | HDMI-IN3 | 第3路HDMI | HDMI OUT | 预留预监输出 |
| USB_CTR | 设备调试接口 | HDMI-IN4 | 第4路HDMI |  |  |
|  |  | HDMI-IN5 | 第5路HDMI |  |  |
|  |  | HDMI-IN6 | 第6路HDMI |  |  |
|  |  | HDMI-IN7 | 第7路HDMI |  |  |
|  |  | HDMI-IN8 | 第8路HDMI |  |  |
|  |  | SDI1 | 预留第一路SDI信号 |  |  |
|  |  | SDI2 | 预留第二路SDI信号 |  |  |

# 规格参数

## 输入标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| HDMI 2.0 | 1 | EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2 |
| DP | 1 | 符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3 |
| HDMI 1.4 | 7 | EIA/CEA-861标准，符合HDMI1.4标准支持HDMI输入音频数据输出 |
| SDI | 2 | 支持3G-SDI信号格式 |

## 输出标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| LED | 28 | 标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接 |
| AUDIO_OUT | 1 | 3.5mm标准音频输出接口 |
| HDMI OUT | 1 | EIA/CEA-861标准 |

## 整机规范

| 输入电源 | AC 100~240V，50/60Hz,不大于1A |
| --- | --- |
| 功率 | ≤100W |
| 工作温度 | -20~45℃ |
| 外形尺寸 | 482.5*381.45*88.9(mm,长*宽*高) |
| 重量 | ≈6KG |

# 尺寸孔位图

单位mm