[image: image5.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image6.jpg]®
. th i SRR
LED CONTROL SYITE

ZH-Z4M

b IEaE,
P RS




                                          《ZH-Z4M视频处理器规格书》

[image: image6.jpg]
产品概述

ZH-Z4M是一款针对LED大屏幕显示系统开发的高清视频处理器与发送卡二合一产品。它采用业内领先的无损缩放技术，支持高清HDMI/U盘输入及音频输出和标准千兆网口输出，为客户提供LED大屏高清显示方案；本产品支持一键切换同步高清视频源和异步U盘内容显示，最大程度地简化了客户操作流程，真正做到简单操作的目的；本产品系统支持在线升级，为客户不定期升级新功能做好保障。
功能特点

支持多路信号输入：HDMI，USB接口；
支持音视频同步输入：支持音视频同步输入；

支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×4（带网口连接状态指示），整机最大支持分辨率为260万像素，最宽8192像素，最高4096像素；Audio音频（PJ35）×1；

支持自定义分辨率，总点数1920*1080@60Hz，宽1080 - 3840，最高400 - 1536；
自带U盘播放功能：直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片；

支持图像亮度调节、对比度、饱和度、色温调节；

支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义；

支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象；

支持去黑边/剪裁功能：解决输入信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）；

支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补；

支持自定义分辨率；

支持LED屏幕测试：黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换；

支持智能设置；

支持场景调用与保存；

支持在线系统升级。

系统拓扑图

[image: image1.png]220V
BRI





硬件介绍
前面板
[image: image2.png]VIDEO
PROCESSOR





	开关键
	电源开关。

	指示灯
	RUN:运行指示灯；PWR：电源指示灯；

HDMI/USB:亮/灭表示有/无信号。

	信号切换
	单击可以切换USB/HDMI信号。

	测试/复位键
	单击进入测试模式，长按恢复出厂设置。


后面板
[image: image3.png]





	USB控制端口
	USB_CTR:参数调试。

	输入接口
	HDMI:高清HDMI信号输入。

U盘:读取显示U盘里面的视频、图片。

	输出接口
	AUDIO OUT:连接有源音响。

网口:LED1/LED2/LED3/LED4连接接收卡。

	220V接口
	220V电源输入接口。


规格参数

输入标准

	端口
	数目
	分辨率规格

	HDMI
	1
	EIA/CEA-861标准，符合HDMI1.4标准支持HDMI输入音频数据输出

	USB
	1
	标准USB2.0接口


输出标准

	端口
	数目
	分辨率规格

	LED
	4
	标准千兆网口

	AUDIO
	1
	3.5mm标准音频接口


整机规范

	输入电源
	AC 100~240V，50/60Hz,不大于2A

	功率
	≤25W

	工作温度
	-20~70℃

	外形尺寸
	482*243*44.5(mm,长*宽*高)

	重量
	≈2KG


尺寸孔位图 

单位mm

[image: image4.jpg]24

90

A%

e 1 \|/ \|/ T N
OO o |Cle)
i 7] ) 0
/O@ux ..r@O\
0¢y
= | — —
® ®
N~
I
a
| |
| =)
OO B J& >
o (-
E © Mu; > 4.
(Ool| Ho & ~
J J





开关键





指示灯





信号切换





测试/复位











输入接口





220V接口





输出接口





USB控制端口








中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289

1

