[image: image5.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image6.jpg]®
[
. h g, DY RIS
LEP COMTROL §WSTEM

: B )
‘=000 TisH

ZH-Z26Q
— EE ST IR

P mmAAS




                              《ZH-Z6Q 三画面视频处理器产品规格书》

[image: image6.jpg]
ZH-Z6Q 三画面视频处理器
产品规格书
产品概述

ZH-Z6Q 三画面视频处理器视频处理器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持HDMI/USB高清信号输入；最大可接收4096*2160@30Hz像素的高清数字信号，支持6路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4320像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

功能特点

支持多路信号输入：4路HDMI 1.4、一路U盘；
输入分辨率：最大 4096*2160@30Hz 像素，支持任意分辨率设置；
支持音视频同步输入：支持音视频同步输入；
支持以下输出信号接口：LAN(RJ45)×6（带网口连接状态指示），整机最大支持分辨率为390万像素，支持自定义分辨率，最宽16384像素，最高4320像素；Audio音频（PJ35）×1；
自带U盘播放功能：直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片；

支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行缩放； 

支持音频输入输出；

支持图像亮度调节、对比度、饱和度、色温调节；

支持自定义分辨率；

支持LED屏幕测试：黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换；
支持场景调用与保存；

支持标准网口中控对接；
支持在线系统升级。

支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；
系统拓扑图
[image: image1.png]=1

FERUSBIE ORI £ AKIESTR U b)) ¢




硬件介绍

接口功能表
前面板
[image: image2.png]VIDEO PROCESSOR PARTI

VoMM DM /e HOMIS/m HOM /@ . .—.——1
FUNCTION

L INPUT-SAIER






	开关
	电源开关

	液晶显示屏
	显示设备状态和操作界面

	旋钮
	按下表示进入菜单或确定，旋转移动光标或修改参数


	按键部分说明

	HDMI 1/▶
	2K信号HDMI 1/暂停、播放
	Fn2
	复合按键2

	HDMI 2/⏪ 
	2K信号HDMI 2/上一个
	WIN/窗口
	窗口设置

	HDMI 3/⏩
	2K信号HDMI 3/下一个
	PART/局部
	局部全屏切换

	HDMI 4/⏹
	2K信号HDMI 4/停止
	USB
	USB播放信号

	Fn1
	复合按键1
	SCENE/场景
	场景列表

	
	
	ESC/返回
	返回


后面板

[image: image3.png]




	CONFIG/控制
	INPUT/输入
	OUTPUT/输出

	ETH_CTR
	中控对接接口
	HDMI1/2/3/4
	4路2K HDMI输入
	LED*6
	输出网口1--6

	USB_CTR
	设备调试接口
	USB
	U盘输入
	AUDIO_OUT
	音频输出

	ANTENNA
	预留接口
	
	
	
	


规格参数
输入标准

	端口
	数目
	分辨率规格

	HDMI 1.4
	4
	EIA/CEA-861标准，符合HDMI1.4标准支持HDMI输入音频数据输出

	USB
	1
	标准USB2.0接口


输出标准

	端口
	数目
	分辨率规格

	LED
	6
	标准千兆网口，支持上下或者左右的任意拼接。

	AUDIO_OUT
	1
	3.5mm标准音频输出接口


整机规范

	输入电源
	AC 100~240V，50/60Hz,不大于2A

	功率
	≤100W

	工作温度
	-20~45℃

	外形尺寸
	482*300*44.5(mm,长*宽*高)

	重量
	≈2.5KG


尺寸孔位图 
单位mm

[image: image4.jpg]26

f

=)

28.70

300

300

®

o

32

34.05
44.50

44.45





按键





液晶显示屏





开关





旋钮








控制端口





220V供电





信号输出端





信号源输入








中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289
1

