[image: image5.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image6.jpg]LED CONTROL SYITEM

ZH-Z700
SRR 53 4%
P AT




                                    《ZH-Z700视频服务器产品规格书》

[image: image6.jpg]
更新记录
	文件版本
	修改时间
	修改内容

	V1.0.6
	2023/06/29
	新增部分功能。


产品概述
中航ZH-Z700视频服务器是中航软件为满足舞台、酒吧、多媒体展厅、会议室等不同应用场景LED大屏精心打造的一款集成播控服务器。最大支持8Kx2K超大分辨率点对点显示。可以实现功能超强的音视频播放、多场景编排功能，根据需求灵活配比，使用户管理便捷、操作简单，获得更好的应用使用效果。
认证
该产品已通过CCC认证。 

产品特点
2路4K@60Hz拼接融合点对点显示；
单机最高支持8Kx2K点对点输出带载；

支持超大自定义分辨率，根据需求灵活配置；

支持无限开窗，多窗口旋转、拼接、拆分、自定义大小；

支持中控统一管理、控制；

可视化节目编排与管理；
支持iPad实时播控；
支持节目转场时淡入淡出特效；
支持一键黑屏；
支持硬解码；
支持设备开机播控软件自动播放；

支持一键切换预置背景图片；

支持音频输出；

支持节目预览和显示监控； 
支持分区场景编辑、预设、导入、导出；

支持播放情况下直接切换显示画面；

支持各类视频/图片/文本播放；

支持素材自定义标签分类；

支持媒体文件夹批量导入；

支持素材属性调节：如：位置、大小角度等；

支持播放进度管理；

支持窗口层次调节；

支持一键锁定，防止误触碰。
使用示例

[image: image1.png]»| [~
WA Bk
E
PPT Word

TR

e
B

ZH-Z700

B

b

BREH 3R





外观介绍

前面板

[image: image2.png]



	序号
	名称
	功能

	1
	按键
	设备开机/关机。

	2
	按键
	设备系统重启。

	3
	USB接口
	2×USB，连接鼠标、键盘，或者连接 U 盘导入视频、图片等媒体文件。


功能介绍

后面板
[image: image3.png]



功能介绍

	序号
	名称
	功能

	1
	高清视频输出
	1×DisplayPort。
1×HDMI

支持至最高4096x2160@60 Hz的分辨率。

	2
	USB
	6×USB，连接鼠标、键盘、U盘、硬盘等USB接口设备。

	3
	网口
	1×RJ-45，网络通讯。

	4
	音频接口
	*1×IN（蓝）：3.5mm 外置音频输入接口，接外置输入设备，输入音频信号给电脑；

*1×OUT（绿）：3.5mm 音频输出接口，主声道音频输出，接耳机或者双声道音箱；

*1×MIC（粉）：3.5mm 麦克风音频输入接口， 接麦克风，话筒；

	5
	输出接口
	3×MiniDP 1.4 接口。  

3路显示输出接口，单路最大支持 4096×2160@60Hz 输出。


设备硬件参数

	机箱
	卧式2U服务器机箱。

	CPU
	英特尔(Inter)酷睿I5处理器。

	主板
	高性能服务器级主板。

	内存
	16G 高速内存，最大可扩展至128GB。

	存储
	M.2高速固态硬盘500GB。

	显卡
	专业图形处理显卡。

	电源
	400W工业级电源。

	操作系统
	支持Windows 10 企业版

	注：不同批次出货日期，参数有所变动恕不另行通知，感谢您的理解。


支持媒体参数

	媒体类型
	媒体格式

	视频
	mp4、avi、mkv、mov、wmv、3gp、amv、asf、divx、flv、mpg、m2ts、rm、rmvb、m4v、ts、vob

	图片
	bmp、jpg、jpeg、png

	音频
	mp3、wav、aac


整机规范参数

	输入电源
	AC 200~240V，50/60Hz

	支持温控
	支持

	外形尺寸
	482×377×88.8（mm）

	重量
	9.5KG


声明与警告
若该产品不具备所销往国家或地区的相关认证，请联系郑州中航软件确认，否则如造成相关法律风险，客户需自行承担相关责任。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
尺寸孔位图 

单位mm

[image: image4.jpg]-
l
€
@

Ny

87.5
e 2
o
F

©

s
’
n
u

2

- - 8'88

o

<0
889 = ; —

@)

00

O

O A0 O
03080808080808080
B080808080808080
BoS6365636963055,

i
O

5

0o0oo [ @ e

oooo

=
5]
5]
o
428
A-A
R

I3
482
465

R

COO00O00

OO

Dooooobooooooo
Doo0oo0o0ooo0ooooo
&

0o0o00ooooo0ooo
Oooooobooooooo

9.6™9.6"
»

2l o © &

&

oo o

re—o—

SLTE] ST
A4

el 9L "

888

L'6¢C 08 LSt 08

©
1)
N

oooooooba
o ® 0 ®

YLRP









































































中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289

1

