[image: image7.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image10.png]@EENEEEENEEEEEEERC
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII

e e



                                   《ZH-Z900视频服务器产品规格书》

[image: image8.jpg]i RS

ZH-Z900
37 AR 55 2%
T mmALAS T





[image: image9.png]


更新记录
	文件版本
	修改时间
	修改内容

	V1.0
	2023/11/29
	初版。

	V1.1
	2026/3/4
	产品迭代，更新参数。


[image: image10.png]产品概述
中航ZH-Z900视频服务器是中航软件为满足舞台、酒吧、多媒体展厅、会议室等不同应用场景LED大屏精心打造的一款集成播控服务器。最大支持8路3840x2160@60Hz超大分辨率点对点显示。可以实现功能超强的音视频播放、多场景编排功能，根据需求灵活配比，使用户管理便捷、操作简单，获得更好的应用使用效果。
认证
该产品已通过CCC、ROSH、FCC认证。 

产品特点
最大支持8路3840x2160@60Hz拼接融合点对点显示；
单口最大8K×4K点对点显示；
支持超大自定义分辨率，根据需求灵活配置；

支持无限开窗，多窗口旋转、拼接、拆分、自定义大小；

支持HDMI、SDI等视频源采集；
支持中控统一管理、控制；

可视化节目编排与管理；
支持iPad实时播控；
支持节目转场时淡入淡出特效；
支持一键黑屏；
支持硬解码；
支持设备开机播控软件自动播放

支持一键切换预置背景图片；

支持音频输出；

支持节目预览和显示监控； 
支持分区场景编辑、预设、导入、导出；

支持播放情况下直接切换显示画面；

支持各类视频/图片/文本播放；

支持素材自定义标签分类；

支持媒体文件夹批量导入；

支持素材属性调节：如：位置、大小角度等；

支持播放进度管理；

支持窗口层次调节；

支持一键锁定，防止误触碰。
使用示例

[image: image1.png]TR

G &K DVDF




外观介绍
前面板

[image: image2.png]



	序号
	名称
	功能

	1
	开机按钮
	设备开机，启动系统。

	2
	重启按钮
	重新启动系统。

	3
	硬盘指灯
	指示硬盘读写工作状态。

	4
	USB
	2×USB 3.0，1×Type-c，连接鼠标，键盘或者连接 U 盘，导入视频、图片等媒体文件。


功能介绍

后面板
[image: image3.png]vGA

© @ [+

com

i
@ e e

e
...

(LTS
© oo

@ ¢ ¢ @

‘IIIIIIIIII
e

i
IIIIIIIIII




功能介绍

	序号
	名称
	功能

	1
	电源/开关
	220V供电接口和开关

	2
	PS/2
	1×PS/2。

连接PS/2接口鼠标键盘。

	3
	Display

Port
	2×DisplayPort。

支持至最高4096x2304@60 Hz的分辨率；

支持DisplayPort 1.2版本、HDCP 2.2及HDR。

	4
	USB
	*1×USB Type-C；

*1×USB 3.1；

*4×USB 3.0；

*2×USB 2.0。

连接鼠标、键盘、U盘、硬盘等USB接口设备。

	5
	音频接口
	*1×MIC（粉）：3.5mm 麦克风音频输入接口， 接麦克风，话筒；

*1×IN（蓝）：3.5mm 外置音频输入接口，接外置输入设备，输入音频信号给电脑；

*1×OUT（绿）：3.5mm 音频输出接口，主声道音频输出，接耳机或者双声道音箱；

*1×C/SUB（橙）：3.5mm 音频输出接口，接5.1/7.1多声道音箱的中置/低音声道；

*1×REAR（黑）：3.5mm 音频输出接口，接5.1/7.1声道的后置环绕左右声道；
*1×SPDIF：接光纤输出。

支持High Definition Audio；
支持2/4/5.1/7.1声道；
支持 S/PDIF 输出。

	6
	输出接口
	8×DP 1.2 接口。  

8路显示输出接口，单路最大支持 8k×4k@60Hz 输出。

	7
	网口
	2×RJ-45。

连接网络通讯。


设备硬件参数

	机箱
	卧式4U机箱。

	CPU
	英特尔(Inter)i9级处理器。

	主板
	高性能服务器级主板。

	内存
	32G高速内存，最大可扩展至128GB。

	存储
	系统盘：M.2高速固态硬盘1TB。

	显卡
	Quadro 专业图形处理显卡。

	电源
	1300W服务器专用电源。

	操作系统
	支持Windows 10 企业版

	注：不同批次出货日期，参数有所变动恕不另行通知，感谢您的理解。


可选配置
可选配置需要单独购买，详细咨询销售或经销商。
	部件名称及外观
	规格

	图形计算卡ZH4000


[image: image4]
	4 * DP 1.4a接口
输出分辨率：

4*4096 x 2160 @ 120 Hz,

4*5120 x 2880 @ 60 Hz

2*7680 x 4320 @ 60 Hz
最大输出带载 8192×4320@60Hz。

单接口宽度范围：480～8192。
单接口高度范围：300～8192。
最大支持1个硬件解码8Kx4K@60fps 的 SDR 视频文件流畅播放。

	图形计算卡ZH5000


[image: image5]
	4 * DP 1.4a接口
输出分辨率：

4*4096 x 2160 @ 120 Hz,

4*5120 x 2880 @ 60 Hz

2*7680 x 4320 @ 60 Hz
最大输出带载 8192×4320@60Hz。

单接口宽度范围：480～8192。
单接口高度范围：300～8192。
最大支持1个硬件解码8Kx4K@60fps和4Kx2K@60fps 的 SDR 视频文件流畅播放。




支持媒体参数

	媒体类型
	媒体格式

	视频
	mp4、avi、mkv、mov、wmv、3gp、amv、asf、divx、flv、mpg、m2ts、rm、rmvb、m4v、ts、vob

	图片
	bmp、jpg、jpeg、png

	音频
	mp3、wav、aac


整机规范参数

	输入电源
	AC 200~240V，50/60Hz

	支持温控
	支持

	外形尺寸
	482×480×222（mm）

	重量
	19.5KG


声明与警告
若该产品不具备所销往国家或地区的相关认证，请联系郑州中航软件确认，否则如造成相关法律风险，客户需自行承担相关责任。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
尺寸孔位图 

单位mm

[image: image6.png]446mm (D) 440mm (

176mm (H)
















































































中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289

1

