- ZH-Z20R

- 4K二合一视频处理器

- 产品规格书

产品概述

- ZH-Z20R 4K二合一视频处理器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持HDMI、DP等高清信号二画面任意漫游输入（4K+2K）；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持20路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高8192像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

产品特点

- 支持丰富的输入接口：包括 2 路 HDMI 2.0、3路HDMI 1.4、1路DP1.2、1路TYPE-C、1路U盘；

- 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；

- 设备最大带载面积：1300万点，最宽可达16384，最高可达8192点；

- 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；

- 支持二画面任意漫游（4K+2K）；

- 支持音频输入输出；

- 支持亮度和色温调节；

- 支持低亮高灰；

- 支持标准网口中控对接；

- 20个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；

- 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；

- 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；

系统拓扑图

硬件介绍

- 接口功能表

- 前面板

液晶显示屏

开关

按键

旋钮

| 开关 | 电源开关 |
| --- | --- |
| 液晶显示屏 | 显示设备状态和操作界面 |
| 旋钮 | 按下表示进入菜单或确定，旋转移动光标或修改参数 |

| 按键部分说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI 1/▶ | 4K信号HDMI 1/暂停、播放 | HDMI 4 | 2K信号HDMI 4 |
| HDMI 2/⏪ | 4K信号HDMI 2/上一个 | HDMI 5 | 2K信号HDMI 5 |
| DP1/⏩ | 4K信号DP1/下一个 | PART/局部 | 局部全屏切换 |
| TYPE-C/⏹ | 4K信号TYPE-C/停止 | USB | USB播放信号 |
| HDMI 3 | 2K信号HDMI 3 | SCENE/场景 | 场景列表 |
|  |  | ESC/返回 | 返回 |

- 后面板

控制端

信号源输入

信号输出端

220V供电

| CONFIG/控制 |  | INPUT/输入 |  | OUTPUT/输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETH_CTR | 中控对接接口 | HDMI1/2 | 4K HDMI输入 | LED*20 | 输出网口1--20 |
| USB_CTR | 设备调试接口 | DP1 | 4K DP输入 | AUDIO_OUT | 音频输出 |
|  |  | USB | U盘输入 |  |  |
|  |  | HDMI3/4/5 | 2K HDMI输入 |  |  |
|  |  | TYPE-C | TYPE-C输入 |  |  |

规格参数

- 输入标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| HDMI 1.4 | 3 | EIA/CEA-861标准 |
| HDMI 2.0 | 2 | EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2 |
| TYPE-C | 1 | 标准TYPE-C接口 |
| DP | 1 | 符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3 |
| USB | 1 | 标准USB2.0接口 |

- 输出标准

| 端口 | 数目 | 分辨率规格 |
| --- | --- | --- |
| LED | 20 | 标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接 |
| AUDIO_OUT | 1 | 3.5mm标准音频输出接口 |

- 整机规范

| 输入电源 | AC 100~240V，50/60Hz,不大于1A |
| --- | --- |
| 功率 | ≤100W |
| 工作温度 | -20~45℃ |
| 外形尺寸 | 482*340*44.5(mm,长*宽*高) |
| 重量 | 3.5KG |

尺寸孔位图

单位mm