[image: image5.png]. h fij; IS MR 2B e A K 5F 5 DR 48

LEM COMTROUL $WYSTEM) Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD



[image: image6.jpg]®
[
. th g, DY RIS
LEP COMTROL §WSTEM

2 ZH-Z12 %
— A ZEEAIMLIEZS

—a
oS 3

ﬁkiﬁi“

Technical support platform



                        《ZH-Z12二合一多画面视频处理器产品规格书》

[image: image6.jpg]
ZH-Z12二合一多画面视频处理器
产品规格书
产品概述

ZH-Z12二合一多画面视频处理器是中航软件为满足LED大屏安装方便精心打造的一款产品。支持 HDMI、DP等高清信号四画面任意漫游输入；最大可接收4096*2160@60Hz像素的高清数字信号，支持12路千兆网口输出，单机带载支持最宽16384像素，或最高4320像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的LED世界！

产品特点

支持丰富的输入接口，包括 1 路 HDMI 2.0、2路HDMI 1.4、1路DP、1路VGA；

输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持分辨率任意设置；
单卡最大带载面积：780万点,最宽可达16384,最高可达4320点；
支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 

支持四画面任意漫游；

支持双4K@60HZ输入；
支持多机4K拼接级联；
支持音频输入输出；

支持亮度和色温调节；

12个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；
支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
支持面板、PC二种调试方式；
支持低亮高灰；
支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器； 

系统拓扑图
[image: image1.jpg]LEDiHI8

FBiMUSBiE AR ER AKIESTR b1)

[




硬件介绍

接口功能表
前面板
[image: image2.png]LED Video Controller

HowIL






	开关
	电源开关

	液晶显示屏
	显示设备状态和操作界面

	旋钮
	按下表示进入或确定，旋转移动光标或修改参数


	按键部分说明

	SOURCE
	FUNCTION

	HDMI/1
	HDMI 1/数字1
	WIN/4
	多画面设置/数字4

	HDMI/2
	HDMI 2/数字2
	PART/5
	局部全屏切换/数字5

	HDMI/3
	HDMI 3/数字3
	MENU
	进入菜单高级设置模式

	DP/6
	DP/数字6
	FN/9
	复合键/数字9

	VGA/7
	VGA/数字7
	SCENE/0
	场景快捷键/数字0

	EXT/8
	EXT/数字8
	ESC
	返回


后面板

[image: image3.png]LEDASTHIEE

ok N0 400, LED_OUTPUTILED it

”1 vﬁAm
M o@b i 1013
“ (EDi0 DN Leore  Leows LeDis  LEDts  LEDTS
— DUN G m [E Dj

o1 e

L3 LEDs LeDs LEDs Leor  teos,






	CONFIG/控制端
	SOURCE/信号源
	LED_OUTPUT/LED/输出

	USB_IN
	系统调试接口
	HDMI_IN*3
	HDMI输入
	LED*12
	输出网口1--12

	USB_OUT
	设备级联接口
	4K DP_IN 
	DP输入
	AUDIO_OUT
	音频输出

	U-DISK
	预留接口
	VGA_IN
	VGA输入
	
	

	RS232_IN
	中控串口
	AUDIO VGA_IN
	VGA音频输入
	
	


规格参数

输入标准
	端口
	数目
	分辨率规格

	HDMI 1.4
	2
	EIA/CEA-861标准

	HDMI 2.0
	1
	EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2

	VGA
	1
	支持1920*1200/60Hz等符合VESA标准的分辨率

	DP
	1
	符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3

	AUDIO
	1
	3.5mm标准音频输入接口

	USB
	1
	标准USB2.0接口


	端口
	数目
	分辨率规格

	LED
	12
	标准千兆网口，支持中航V5全系列接收卡，支持上下或者左右的任意拼接

	AUDIO
	1
	3.5mm标准音频输出接口


输出标准

整机规范

	输入电源
	AC 100~240V，50/60Hz,不大于1A

	功率
	≤100W

	工作温度
	-20~45℃

	外形尺寸
	482*327.73*72(mm,长*宽*高)

	重量
	≈4.3KG


尺寸孔位图 
单位mm

[image: image4.jpg]S P —pp—p——p—— =
[ﬂm@oo
Bllc =@ "

os'ory
= —
® ®
@ . -
L]
© o
o o o
e e
-
E’: S o o o R
(8 .
° o
o o

B ~ ooo ooo ,
== el

75097
00°zc8y





























开关





液晶显示屏





按键部分





旋钮











信号输出端





控制端





信号源输入




















中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289
1

