中航U盘控制系统使用说明

- 一、软件安装

- 本系列产品请到中航软件官网www.zhonghangled.com下载中心下载单双色V6软件。

- 二、软件设置

- 软件安装好后，双击软件图标运行软件。

点击软件界面设置→屏幕设置→密码168，选择购买控制卡型号，其他参数按图说明设置，其它选项保持默认，通讯方式选择U盘，然后点击关闭。（工程调试人员可在打开软件后，直接按Ctrl+S快捷键进入屏幕设置界面，室外屏一般为P10，户内屏一般为φ5或φ3.75。）

室外屏：单元板数量乘于16

室内屏：单元板数量乘于32

如果文字是黑色的，底色全亮

调整数据极性

室外屏：选择常规P10

室内屏：选择常规户内

密码168

室外屏：单元板数量乘于32

室内屏：单元板数量乘于64

- 编辑节目，直接点击字幕。

- 在模拟显示窗内点击工具条水平扩展和垂直扩展，或者用鼠标放在字幕分区边沿拉满分区。

- 在字幕属性框内输入编辑要显示的内容，选择想要的效果，如进入：连续左移。

- 三、上传内容。

- 点击软件U盘按钮→选择U盘后点击保存按钮→提示数据保存成功！

- 安全退出U盘后，把U盘插入控制卡USB接口或者显示屏USB延长线上，等待U盘读取完毕屏幕正常显示后拔掉U盘。

## 常见问题

- 显示型号提示“不符，本机型号ZH-UX v3.03.xx”？

- 点击软件界面设置→屏幕设置→密码168,型号选择显示屏所提示的型号。

- 显示屏不读U盘怎么办？（插上去后屏幕黑了或者无变化）

- 节目处，单击右键，删除节目，重新添加编辑一次；

- 格式化U盘或者换一个尝试（U盘容量越小越好，格式化时不要选择快速格式化；且不能为内存卡和移动硬盘存储）；

- 去掉USB延长线，并直接插在控制卡尝试（控制卡图片仅供参考）；

USB延长线

- 控制卡复位一次（控制卡上的按键带电长按10秒）（控制卡图片仅供参考）；

- 测量控制卡的供电电源的电压是否有5V，如不足请更换电源（专业人士操作）；

- 软件运行后界面显示不全或者文字显示不居中怎么办？

- XP系统下:在桌面空白处右击>属性>设置>高级>常规,在显示一栏,将DPI设置为正常大小96 dpi。

- Win7系统下:控制面板>显示>使阅读屏幕上的内容更容易 调整为较小100%。

- Win8系统下:控制面板>显示>更改所有项目大小调整为较小100%。

- 另外字幕编辑时无法居中,字号不正常基本上都是由这个设置引起的。

- 如何显示多行文字？

- 点击软件界面图文按钮，在图文列表内点击多行文本。

- 能否使用读卡器代替U盘？

- 不建议使用读卡器代替U盘。